Описание программируемых параметров СИ8.

| № | # Наименование | Hash-код (в 16-ой сис. счисления) | ### Формат представления данных | ### Характеристика | # Диапазон значений на приборе/ в сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCNT | ## C173 | DEC_dot0¦ SGND | Считать показания счетчика импульсов | -9999999….. 9999999 |
| 2 | DSPD | 8FC2 | DEC_dot0 | Считать показания расходомера | 0… 9999999 |
| 3 | DTMR | E69C | CLK_frm | Считать показания таймера (счетчика времени) | 0….99999595999 |

Примечание:

1.  	Форматы представления данных:

| № |  | Сокращенная мнемоника | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | DEC_dot0 | Параметр имеет фиксированную (не подлежащую редактированию) десятичную точку в 0-й позиции.. |
| 2 | SGND |  | Параметр является знаковым (тогда для хранения знака в ЕЕПРОМ для данного параметра выделяется отдельный бит). |
| 3 | CLK_frm |  | Согласно п.4.3 «Типовое описание протокола обмена между ПЭВМ и микроконтроллером». Частный случай: 0-й байт – сотые доли секунды; 1-й байт – секунды; 2-й байт – минуты; 3, 4, 5-й байты – часы. |

- Для всех параметров годиться только команда чтения.

# 3.   В столбце «Диапазон значений на приборе/ в сети», сетевые значения даются в том случае, если они не совпадают с данными на приборе.